DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

CARRERA DE TELECOMUNICACIONES

Perfil de Trabajo de la Unidad de Integración Curricular

TEMA:  Implementación de una plataforma para el procesamiento digital de señales de radiotelescopios

ESTUDIANTE PARTICIPANTE: Jhon Alexander Guitarra Sanchez

DIRECTOR/TUTOR: Ing. Lara Mina Marco Fernando

Sangolquí, 31 de mayo de 2026

| - Datos generales del Trabajo de la Unidad de Integración Curricular |  |
| --- | --- |
| Tema (Derivado del objetivo específico a desarrollar) | Implementación de una plataforma para el procesamiento digital de señales de radiotelescopios |
| Título de la Nota Conceptual | Desarrollo de plataforma escalable para el procesamiento digital de señales de radiotelescopios |
| Objetivo de la Nota Conceptual | Implementar plataforma para el procesamiento digital de señales de radiotelescopios |
| Resolución de Aprobación de la Nota Conceptual (Incluir número y fecha) | ESPE-CITEL-ASE-2025-008 31/07/2025 |
| Carrera | Telecomunicaciones |
| Departamento | Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones |

| - Datos generales del tutor |  |
| --- | --- |
| Tutor |  |
| Apellidos y Nombres | Lara Mina Marco Fernando |
| Cédula de Identidad | 1715140115 |
| ID Institucional | S00350190 |
| Email Institucional | mflara3@espe.edu.ec |
| Teléfono personal | 0999013385 |

| - Datos generales de los estudiantes participantes |  |
| --- | --- |
| Apellidos y Nombres | Guitarra Sanchez Jhon Alexander |
| Cédula de Identidad | 1726079948 |
| ID Institucional | L003964211 |
| Email Institucional | jaguitarra@espe.edu.ec |
| Teléfono personal | 0998582345 |

| - Datos generales de la entidad co-participante (si fuese el caso). |  |
| --- | --- |
| Nombre de la entidad | Escuela Politécnica Nacional |
| RUC | 1760005620001 |
| Actividad económica | Educación |
| Dirección | Av. Ladrón de Guevara E11-253, Quito 170143 |
| Teléfono | 022976300 |
| Página Web | https://www.epn.edu.ec/ |
| Persona de Contacto | Hernán Barba |
| Cédula de Identidad | 1716860737 |
| Email | hernan.barba@epn.edu.ec |
| Teléfono personal | 0963959482 |

- Resumen

La radioastronomía facilita la exploración del universo mediante el análisis de señales captadas por radiotelescopios[1]. Estas emisiones permiten observar fenómenos espaciales en frecuencias específicas, como la línea de hidrógeno neutro [2]. Detectar estas señales representa un reto técnico por su baja energía y la presencia de ruido de fondo [3]. Para interpretar correctamente esta información, se requiere aplicar técnicas de estimación espectral y representaciones de tiempo-frecuencia [4], [5], a más de tener interfaces adecuadas para la interpretación de las señales adquiridas por radiotelescopios. Además, el avance tecnológico impulsa el uso de arquitecturas de radio definido por software [6], pero su implementación exige sistemas eficientes de visualización de datos. Sin embargo, el desarrollo de una interfaz que adquiera y presente información concurrente de señales débiles de forma visual es un desafío abierto. Por ello, se propone la implementación de una plataforma escalable, programada en Python, para el procesamiento digital y la representación visual de señales de radiotelescopios en tiempo real. El sistema procesa datos capturados en 1420.40 MHz por el radiotelescopio del Observatorio Astronómico de Quito [3]. A diferencia de sistemas limitados a espectros convencionales, esta interfaz extraerá y graficará cuatro parámetros sobre flujos continuos: Tiempo, Frecuencia, Relación tiempo-frecuencia, Distribución estadística. El análisis estadístico permite clasificar los datos, mientras las señales inalámbricas comunes forman distribuciones gaussianas, las señales de emisiones astronómicas tienden a formar distribuciones asimétricas de tipo Weibull o Rician [6]. El uso de Python facilita la automatización matemática requerida. Los resultados esperados aportarán a la visualización precisa y caracterización de ondas espaciales de baja intensidad, asimismo, esta metodología apoya la selección adecuada de algoritmos para discriminar el ruido térmico. Se anticipa que esta arquitectura actúe como base para observaciones astronómicas más complejas. La flexibilidad del código habilitará configuraciones para identificar púlsares en diversas bandas desde distintos emplazamientos [3]. Además, el despliegue de una herramienta visual propia fomenta la autonomía tecnológica y reduce las barreras operativas en futuros estudios locales.

| - Objetivo y Actividades |  |
| --- | --- |
| Objetivo | Implementar plataforma para el procesamiento digital de señales de radiotelescopios |
| Actividad 1 | Análisis y definición de las características de señales de radiotelescopios |
| Actividad 2 | Desarrollo e integración de plataforma para el procesamiento digital de señales de radiotelescopio |
| Actividad 3 | Recolección y estructuración de datos de radiotelescopio del Observatorio Astronómico de Quito. |
| Actividad 4 | implementación de técnicas de estimación espectral y representación tiempo-frecuencia |
| Actividad 5 | Evaluación y ajuste de la plataforma |

- Justificación y Alcance

Antecedentes Las telecomunicaciones conforman un pilar fundamental en la exploración y el estudio del universo. La radioastronomía permite el análisis de cuerpos celestes a través de la captación de ondas electromagnéticas en el espectro de radio [1]. Desde las primeras observaciones en el siglo pasado, los científicos diseñan receptores específicos para captar emisiones provenientes del espacio profundo. La detección de la línea de hidrógeno neutro, ubicada en una frecuencia de 1420.40 MHz, marca un precedente en la comprensión de la estructura galáctica [2]. Esta frecuencia específica se origina por la transición hiperfina del estado de energía del átomo de hidrógeno. Al ser este el elemento más abundante en el cosmos, su observación facilita el mapeo de la Vía Láctea, la identificación de la distribución de materia y la medición de velocidades relativas. Sin embargo, el hidrógeno no constituye la única fuente de señales de radio, ya que los radiotelescopios también detectan emisiones provenientes de púlsares, galaxias y otros cuerpos celestes [2], [3]. A lo largo de la historia, los sistemas de recepción para estas tareas requerían infraestructuras analógicas costosas, componentes físicos a medida y equipos de gran tamaño. Con el paso del tiempo, la evolución tecnológica impulsa una digitalización progresiva de los receptores. En la actualidad, las arquitecturas de Radio Definido por Software (SDR) reemplazan múltiples componentes físicos tradicionales con procesamiento digital [4]. Dicho cambio transfiere el paradigma de complejidad desde el hardware analógico hacia el software computacional. Gracias a esta transición tecnológica, los centros de investigación locales pueden ensamblar y operar sus propios radiotelescopios a un costo accesible. A partir de la adopción de receptores SDR en los observatorios, surge la necesidad de crear plataformas informáticas robustas para procesar la vasta cantidad de datos obtenidos por las antenas. Motivación La motivación principal de este proyecto nace del reto de observar fenómenos espaciales que las cámaras ópticas y los telescopios convencionales no logran detectar. El polvo interestelar bloquea la luz visible en amplias zonas del universo, pero permite el paso libre de las ondas de radio, por tal motivo, los radiotelescopios operan como una herramienta necesaria para explorar los misterios de nuestra galaxia [1]. Si bien los equipos basados en SDR masifican y facilitan la captura de las señales de radiofrecuencia, la simple recolección de información carece de utilidad práctica sin una herramienta de análisis adecuada[4]. El problema actual en numerosos entornos de investigación radica en la ausencia de sistemas unificados de visualización y control. De manera particular, se identifica la carencia de una interfaz que adquiera la información del radiotelescopio en tiempo real y presente múltiples perspectivas de los datos de forma concurrente. La meta de este proyecto es observar simultáneamente la amplitud en el dominio del tiempo, el espectro en el dominio de la frecuencia, la representación conjunta de tiempo-frecuencia y la distribución estadística de los valores adquiridos. Para dar solución a esta necesidad, el presente trabajo propone la construcción de una plataforma de software interactiva e integral. La selección de Python como lenguaje de programación responde a su amplio soporte en los campos de la ingeniería, las matemáticas y las ciencias de datos. El ecosistema de Python proporciona librerías especializadas que permiten estructurar un entorno gráfico dinámico y escalable. Su adopción facilita la automatización de los cálculos de alta complejidad computacional. De esta forma, se dispone de un panel visual claro, interactivo y organizado para interpretar las ondas capturadas sin experimentar retrasos de procesamiento. Importancia La relevancia de este trabajo se centra en la mejora sustancial de las capacidades de detección y análisis de señales astronómicas de muy baja intensidad. Las emisiones correspondientes a la línea de hidrógeno llegan a la superficie de la Tierra con niveles de energía sumamente débiles, medidos en fracciones de Jansky [5]. Por consiguiente, estas ondas electromagnéticas suelen perderse entre el ruido de fondo ambiental y el ruido térmico generado por el propio hardware del receptor. Contar con un sistema de visualización en tiempo real otorga una ventaja operativa notable, ya que facilita la toma de decisiones durante las sesiones de observación. El operador del radiotelescopio podría evaluar la calidad de la señal y ajustar los parámetros de amplificación y filtrado de forma inmediata. Un aspecto de gran valor analítico en el desarrollo de esta plataforma es la incorporación visual de las distribuciones estadísticas. Las señales electromagnéticas de origen terrestre, como las transmisiones de redes inalámbricas comunes, presentan variaciones aleatorias que normalmente forman distribuciones gaussianas. Por el contrario, las señales astronómicas captadas desde un radiotelescopio presentan firmas matemáticas diferentes. La información cósmica suele modelarse con distribuciones asimétricas, como Weibull o Rician, a diferencia del ruido térmico tradicional [6]. La plataforma extraerá estos parámetros y los graficará de forma automática para validar el origen de los datos. En este contexto, el desarrollo de una interfaz visual unificada adquiere alto valor técnico. Los sistemas comerciales operan con software cerrado [7] y los receptores genéricos carecen de análisis estadístico astronómico en vivo [8]. Por ello, una plataforma transforma cálculos matemáticos en información visual directa. Esto facilita la interpretación inmediata de los fenómenos sin postergar el análisis. De igual modo, esta herramienta reduce barreras operativas locales e impulsa estudios posteriores sobre cuerpos celestes complejos, como púlsares en diversas bandas de frecuencia [3]. Estado del Arte El estado del arte en la radioastronomía actual se orienta hacia la evolución de plataformas de hardware y software integrales, por encima del análisis aislado de algoritmos matemáticos. En el mercado existen soluciones como los sistemas comerciales de PrimaLuceLab, los cuales proveen radiotelescopios preensamblados y equipados con programas de código cerrado [7]. Estas herramientas centralizan el control del equipo, pero su arquitectura propietaria limita la personalización del código para investigaciones con requerimientos específicos. Como alternativa, diversas estaciones de observación adoptan receptores genéricos de radio definido por software (SDR). En este ámbito, resaltan opciones desarrolladas por fabricantes como RFSpace [8], así como módulos documentados por la comunidad de operadores de radio [9]. Para procesar las ondas captadas por estos dispositivos, los usuarios recurren a programas informáticos de radiofrecuencia genéricos. Si bien estas aplicaciones grafican el espectro de la señal, presentan limitaciones al ejecutar análisis estadísticos astronómicos o representaciones conjuntas de tiempo-frecuencia sobre flujos continuos de datos. Frente a esta dependencia de sistemas informáticos cerrados o de programas fragmentados, la propuesta de este trabajo cobra valor técnico. La contribución principal radica en el diseño de una interfaz propia programada en Python. Esta plataforma a la medida consolida las técnicas de estimación espectral y los modelos estadísticos para operar sobre señales astronómicas en tiempo real, todo agrupado en un entorno visual interactivo y libre de restricciones de licencia. Alcance El alcance de esta investigación comprende el diseño, la programación de algoritmos y la validación técnica de una plataforma de software en Python destinada al procesamiento digital de las señales del radiotelescopio del Observatorio Astronómico de Quito [5]. El sistema establecerá un enlace de comunicación directa con el hardware receptor para extraer los datos crudos en formato de fase y cuadratura. A partir de esta información base, la interfaz gráfica desplegará cuatro dominios de análisis simultáneos: tiempo, frecuencia, representaciones de tiempo-frecuencia y un panel de análisis de distribución estadística enfocado en la detección de curvas de Weibull y Rician, entre otras. Para alcanzar el objetivo principal, el proyecto delimita las siguientes cinco actividades de ejecución secuencial: Actividad 1: Análisis y definición de las características de señales de radiotelescopios. Comprende una revisión matemática exhaustiva de las señales electromagnéticas en banda base. Se estudia la estructura interna de los datos de fase y cuadratura generados por los receptores SDR comerciales. Adicionalmente, se definen teóricamente los modelos estadísticos esperados para diferenciar con precisión las emisiones de origen cósmico frente a las interferencias originadas por transmisiones terrestres. Actividad 2: Desarrollo e integración de plataforma para el procesamiento digital de señales de radiotelescopio. En esta etapa se codifica la arquitectura troncal del software en lenguaje Python. Se implementan y configuran las bibliotecas gráficas y los módulos de cálculo matricial para asegurar un flujo ininterrumpido de datos. El diseño de la interfaz unificará los paneles visuales en un entorno interactivo y accesible para el investigador. Actividad 3: Recolección y estructuración de datos de radiotelescopio del Observatorio Astronómico de Quito. Abarca el trabajo experimental en las instalaciones del observatorio. Se adquieren físicamente las señales de radio en la banda de 1420.40 MHz con la ayuda de la antena parabólica y la etapa de acondicionamiento de radiofrecuencia (amplificadores LNA y filtros pasabanda). Los registros digitales se direccionan hacia la plataforma de software para su evaluación y procesamiento inicial. Actividad 4: Implementación de técnicas de estimación espectral y representación tiempo-frecuencia. Constituye el núcleo algorítmico y matemático del proyecto. Se programa el código responsable de ejecutar los métodos de densidad espectral clásicos (periodogramas y correlogramas) y paramétricos (Burg y Yule-Walker). De manera paralela, se configuran los cálculos probabilísticos para superponer los histogramas de la señal con los ajustes teóricos de las distribuciones de Weibull y Rician sobre el flujo de datos. Actividad 5: Evaluación y ajuste de la plataforma. Agrupa la fase final de pruebas de validación de código con el hardware receptor conectado. Se evaluará la latencia computacional y el tiempo de respuesta del software para certificar su correcta operación en escenarios de tiempo real. Se aplican correcciones informáticas para evitar cuellos de botella en la memoria, de esta manera, se asegura una representación fluida de las gráficas visuales durante la observación continua. Aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) La implementación de esta arquitectura informática se alinea de forma directa con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, enfocado en el fortalecimiento de la Industria, la Innovación y la Infraestructura. Al construir una herramienta de procesamiento especializada desde cero, el proyecto eleva la capacidad tecnológica del país y fomenta la investigación científica de alto nivel. La independencia del uso de licencias comerciales privadas promueve el establecimiento de una infraestructura académica robusta y económicamente sostenible para el observatorio. En un plano complementario, la propuesta colabora con el ODS 4, referente a la Educación de Calidad. La interfaz visual diseñada funcionará en el futuro como un recurso didáctico de primer nivel. Los estudiantes universitarios de ingeniería y los nuevos investigadores podrán visualizar el comportamiento de los fenómenos de estimación espectral y estadística matemática de una manera clara, aplicada e interactiva.

- Cronograma del Trabajo de la Unidad de Integración Curricular

Actividades; Semana 1; Semana 2; Semana 3; Semana 4; Semana 5; Semana 6; Semana 7; Semana 8; Semana 9; Semana 10; Semana 11; Semana 12; Semana 13; Semana 14; Semana 15; Semana 16. Actividad 1. Actividad 2. Actividad 3. Actividad 4. Actividad 5. Defensa UIC. Trámites administrativos. Para realizar las dos últimas actividades del cronograma debe haber concluido su trabajo de integración curricular.

- Referencias

[1] J. J. Condon y S. J. Ransom, Essential radio astronomy. en Princeton series in modern observational astronomy. Princeton: Princeton university press, 2016. [2] N. M. McClure-Griffiths, S. Stanimirovic, y D. R. Rybarczyk, “Atomic Hydrogen in the Milky Way: A Stepping Stone in the Evolution of Galaxies”, el 17 de julio de 2023, arXiv: arXiv:2307.08464. doi: 10.48550/arXiv.2307.08464. [3] D. Lorimer y M. Kramer, Handbook of pulsar astronomy. en Cambridge observing handbooks for research astronomers, no. 4. Cambridge (GB): Cambridge university press, 2005. [4] F. Giménez-Cordellat, C. Reig, y E. A. Navarro-Camba, “Design and Implementation of a Software Defined Radio-Based Radio Telescope for Hydrogen Line Observation at 1.42 GHz”, el 11 de marzo de 2024, Preprints. doi: 10.36227/techrxiv.171018500.03457093/v1. [5] F. Lara, A. Reyes, D. Altamirano, D. Mena, E. Lopez, y H. Molina, Spectral Estimation for Hydrogen Line Detection in the Milky Way. [6] Y. Sang y H.-N. Lin, “Quantifying the randomness and scale invariance of the repeating fast radio bursts”, Mon. Not. R. Astron. Soc., vol. 533, núm. 1, pp. 872–879, ago. 2024, doi: 10.1093/mnras/stae1873. [7] “SPIDER radio telescopes for radio astronomy”, PrimaLuceLab. Consultado: el 5 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.primalucelab.com/radio-astronomy/radio-telescopes-for-radio-astronomy/ [8] “Radio Astronomy SDR Applications”. Consultado: el 5 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.rfspace.com/RFSPACE/Astronomy.html [9] “Receivers for Radio Telescopes”. Consultado: el 5 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: http://www.stargazing.net/david/radio/receivers.html

- Firmas de responsabilidad

_________________________________ Sr. Jhon Alexander Guitarra Sanchez C.I. 1726079948

_________________________________ Ing. Marco Fernando Lara Mina C.I. 1715140115 Director del Proyecto

Sangolquí, 31 de mayo de 2026